Fragebogen techn. Anforderungen

Anforderungen Fahrgestell LF 20 / HLF 20:

Wunsch-Lieferant:

☐ MAN TGM

☐ Mercedes Atego

Sonstiger Hersteller		☐	Wählen Sie ein Element aus.

☐ zul. Gesamtmasse 16 t (nach DIN)

☐ zul. Gesamtmasse 18 t (nicht nach DIN)

Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Antrieb / Achsen / Festpunkte

☐ Straßenantrieb

☐ Allradantrieb

☐ Hinterachse blattgefedert

☐ Hinterachse luftgefedert

☐ Wasserdurchfahrtsfähigkeit Radnabenmitte

☐ Erhöhte Wasserdurchfahrtsfähigkeit

☐ Schäkel 10 kN vorne

☐ Schäkel 10 kN hinten

Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Anhängekupplung:

☐ Ohne Anhängekupplung

☐ Anhängekupplung TK 226A

(Stützlast mind. 80 kg, Anhängelasten 2.000 kg gebremst, 1.500 kg ungebremst)

☐ Anhängerkupplung groß

(Anhängerkupplung Rockinger 400B 135 oder gleichwertig, mit Bedienhebel nach unten, 40 mm Bolzen)

☐ Kugelkopfkupplung

Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Bremsanlage:

☐ Ohne Druckluft-Bremsanschlüsse Anhänger

☐ Mit Druckluft-Bremsanschlüssen Anhänger

☐ Feststellbremse Vorderachse

Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Motor:

☐ Motorleistung mind. 210 kW / 285 PS

☐ Motorleistung mind. 230 kW / 312 PS (nur MAN TGM)

☐ Andere Motorisierung	Wählen Sie ein Element aus.

Getriebe:

☐ Automatisiertes Getriebe (nicht MAN)

☐ Autom. Wandler-Schaltgetriebe (Allison / ZF)

Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Fahrerhaus:

☐ Fahrersitz statisch

☐ Fahrersitz luftgefedert

☐ Beifahrersitz statisch

☐ Beifahrersitz luftgefedert

☐ Sonnenblende außen vor Frontscheibe

☐ Dachluke

Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Elektrik / Pneumatik:

☐ Anhängersteckdose 12 V

☐ Anhängersteckdose 24 V

☐ Anhängersteckdose ABS

☐ Radio

☐ Radio / Navigation

☐ Klimaanlage

☐ Klimaautomatik

☐ Standheizung (nur Fahrerhaus)

Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Fahrbeleuchtung:

☐ Frontscheinwerfer Standard

☐ Frontscheinwerfer LED

Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Farbgebung:

☐ Lackierung feuerrot RAL 3000

☐ Lackierung verkehrsrot RAL 3020

☐ Lackierung reinweiß RAL 9010

Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Bereifung:

☐ Hinterachse zwillingsbereift

☐ Single-Bereifung

☐ Vorderachse breitere Reifen

Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.

Sonstiges:

☐ Schleuderketten Hinterachse

☐ Schnellspann-Schneeketten Hinterachse

☐ Schnellspann-Schneeketten Vorderachse

Sonstige Anmerkungen / Wünsche:		Wählen Sie ein Element aus.